9.Свидетельство о приемке и упаковке Шкаф соответствует ГОСТу 16371-93 п.п. 2.2.29,2.2.30. Упаковщик ____________________ Мастер упаковки ____________________ Штамп (ОТК) ____________________ Дата выпуска «___» _________ 20__ г. Дата продажи «___» _________ 20__ г. Подпись продавца ____________________ Ваш региональный дилер ____________________ 10.Гарантийные обязательства 9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве. 9.2. Завод принимает претензии по качеству в течение 12 месяцев с момента продажи. 9.3. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия. 9.4. Предприятие – изготовитель не несет ответственности за не соблюдение потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки. 9.5 При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке».

Паспорт и инструкция по сборке. Шкафы инструментальные серии «Т» Т-100 Т-200

Благодарим Вас за покупку нашей продукции. 1.Назначение и особенности конструкции 1.1 Шкаф сборный металлический предназначен для хранения инструмента и оснастки. 1.2 Изделие представляет собой сборную конструкцию и комплектуется специальным ригельным замком. 1.3 Шкафы изготовлены из листовой стали и окрашены качественной порошковой краской. Цвет - RAL 7035/ RAL 5015 2.Основные технические характеристики Технические характеристики; Т-100; Т-200. Масса не более, кг; 50; 32. Габаритные размеры: (ВхШхГ), мм; 1850х985х500; 1035х985х500. 3.Комплектация шкафа №; Наименование; Т-100; Т-200. 1; Стенка боковая , шт.; 2; 2. 2; Стенка задняя, шт.; 2; 2. 3; Дверь левая, шт.; 1; 1. 4; Дверь правая, шт.; 1; 1. 5; Порог; 1; 1. 6; Фальшпанель порога; 1; 1. 7; Крыша, шт.; 1; 1. 8; Дно, шт.; 1; 1. 9; Саморез 4,8х13; 27; 27. 10; Винт М5х12; 4; 4. 11; Гайка М5; 4; 4. 12; Замок ригельный, шт.; 1; 1. 13; Ригель, шт.; 2; 2. 14; Петля (комплект), шт.; 2; 2. 15; Втулка направляющая, шт.; 2; 2. 16; Паспорт-инструкция по сборке, шт.; 1; 1.

8.4 Установка выдвижных ящиков Для установки ящика в шкаф потребуется демонтировать внешнюю часть шариковой направляющей с кронштейном: Затем прикрепить каждый кронштейн к боковым стенкам шкафа при помощи четырех саморезов, после чего снова состыковать направляющие: Внимание! Максимальная допустимая нагрузка на один ящик- 40 кг.

8.3 Установка экранов Экраны устанавливаются на зацепы задних стенок. Для облегчения установки экранов зацепы рекомендуется отогнуть на 3-4 мм. Установить сначала нижний, затем верхний экран. Максимально возможное количество экранов- 4 шт. Экран имеет перфорацию, с помощью которой на него возможно установить полку, держатель инструмента, держатель отверток, крючок навесной.

Сборочные детали по позициям: 1-Ст. боковая 2-Ст. задняя 3-Дверь левая 4-Дверь правая 5-Порог 6-Панель порога 7-Крыша 7-Дно 9-Саморез 4,8х13 10-Винт М5х12 11-Гайка М5 12-Замок ригельный 13-Ригель 14- Петля (комплект) 15-Втулка Направляющая

4.Требования техники безопасности 4.1. Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с данным паспортом и руководством по сборке шкафа. 4.2. Запрещается использовать шкаф, собранный с отступлениями от инструкции по сборке . 4.3. Запрещается использовать шкаф в горизонтальном положении. 4.4. Шкаф должен устанавливаться на горизонтальной площадке. 5.Устройство шкафа и техническое обслуживание. 5.1. Шкаф напольный металлический представляет собой сборную конструкцию и состоит из комплекта сборочных деталей (см. п.3) 5.2. Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки. Не допускается для уборки применять моющие средства ,содержащие абразивы. 5.3. Изделие хранить в упакованном виде при температуре от -40ºС до +40ºС и относительной влажности не более 70 %. 5.4. Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации. 6.Подготовка к эксплуатации. 6.1 Изделие поставляется в разобранном виде. Сборка осуществляется согласно инструкции п.7 6.2 Сборка должна производиться на ровной твёрдой поверхности с применением качественного и исправного инструмента. 7.Инструкция по сборке шкафа. Аккуратно вскрыть упаковку. Проверить комплектность поставки. Для сборки шкафа потребуется крестовая отвертка. Порядок сборки шкафа: 7.1 Прикрепить задние стенки друг к другу при помощи четырех саморезов: 8.2 Установка перегородки Установить перегородку, закрепив ее к задней стенке и дну пятью саморезами, а к крыше- двумя винтами с гайками.

8. Установка оборудования шкафа 8.1 Установка полки Установить полкодержатели в прорези боковых и задних стенок на одном уровне. Уложить полку на полкодержатели.* Шаг регулировки полки 60 мм. Внимание! Максимальная допустимая нагрузка на одну полку- 70кг. *- Большую полку установить на пять полкодержателей, а малую на четыре. 7.2 Прикрепить каждую из боковин к задним стенкам при помощи четырех саморезов: 7.3 Установить дно на зацепы боковых и задних стенок. Прикрепить порог к боковинам и дну при помощи шести саморезов: 7.4 Установить фальшпанель порога на порог и закрепить с помощью четырех саморезов. Установить два пластиковых шипа петли в отверстия на фальшпанели: 7.5 Установить крышу шкафа. Прикрепить к боковинам при помощи четырех винтов и гаек. Прикрепить к задним стенкам при помощи четырех саморезов. В отверстия крыши установить пластиковые втулки: 7.6 Установить правую и левую двери. Каждая из дверей в нижней части устанавливается на пластиковый шип, а в верхней фиксируется металлической осью во втулке крыши. На правую дверь установить втулки направляющие, затем вставить поочерёдно оба ригеля конусом в отверстия втулок направляющих. Установить замок на правую дверь, после чего зафиксировать ригеля на штифтах язычка планкой замка, ослабив центральный винт. 7.7 Установить шкаф вертикально. Убедиться в правильной работе замка. Корпус шкафа готов к эксплуатации.